Опросный лист №________

на разъединители серии РКЖ-3,3 УХЛ1

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

Представитель в ДВФО -

ООО "Востокэлектрооборудование"

680000,г.Хабаровск,ул.Дзержинского, 65

Телефон (84212) 45-63-31; www.veo.su

veo@mail.redcom.ru

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители качающегося типа для контактных сетей железных дорог постоянного тока предназначены для включения и отключения находящихся под напряжением ненагруженных участков контактной сети постоянного тока электрифицированных железных дорог, а при оперировании двигательным приводом - также для отключения при наибольшем рабочем напряжении токов вспомогательных машин электроподвижного состава, токов отопления пассажирских вагонов и в аварийном режиме - токов подпитки смежных подстанций..

Разъединитель на ток 1250А имеет со стороны качающейся колонки неподвижный заземлитель, предназначенный для заземления отключенного участка контактной сети (положение отключено-заземлено).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- номинальное напряжение – 3,3 кВ

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра - не более 40 м/с в отсутствии гололеда  и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальный ток | 1250 А |  |
|  |  | 3000 А |  |
|  |  | 4000 А |  |
| 3 | Исполнение по контактным зажимам для подсоединения проводов | 1 – медных |  |
|  |  | 2 – алюминиевых |  |
|  |  | 3 – медных к подвижной колонке, алюминиевых к неподвижной колонке |  |
| 4 | Тип привода | Ручной ПРЖ-УХЛ1 |  |
|  |  | Электродвигательный ПДЖ-1УХЛ1 |  |
| 5 | Дополнительные опции и требования к разъединителю |  |  |
| 6 | Количество разъединителей заказа |  |  |

Примечание:

В комплект поставки разъединителя с двигательным приводом входят шарниры. Труба для сборки тяги от разъединителя к приводу в комплект поставки не входит.